- územní plán

- Šaplava

- 1. vymezení zastavěného území

- Zastavěné území je v územním plánu vymezeno k datu 29.2.2008. Hranice zastavěného území je patrna z grafické části dokumentace (hlavní výkres, koordinační výkres, výkres základního členění).

- 2. koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

- 2.1. Koncepce rozvoje území OBCE, hlavní cíle rozvoje

Základní principy rozvoje obce Šaplava:

- podpora kvalitativní stránky života v obci, důraz na obytnou složku řešeného území, vymezení rozvojových lokalit umožňujících rozvoj obytné výstavby a dalších souvisejících funkcí;

- optimální členění funkcí urbanizovaného území, přednostní využití volných ploch v zastavěném území obce;

- ochrana veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně a stanovení podmínek pro zkvalitnění krajinného zázemí obce;

- zachování původního venkovského charakteru obce, zachování a rozvoj stávajících urbanistických, historických a kulturních hodnot, zachování a rozvoj přírodních hodnot, napojení obce na vyšší cykloturistickou síť;

- 2.2. Ochrana a rozvoj hodnot území

Územním plánem je stanovena nutnost ochrany a rozvoje následujících hodnot:

Hodnoty urbanistické, historické a kulturní

- venkovský charakter obce;

- ochrana řešeného území jako území s archeologickými nálezy;

- památky místního významu, které nejsou registrovány v Seznamu kulturních památek České republiky (v řešeném území se jedná o pomník obětem  1. sv. války, dřevěná zvonička a Ukřižování) jak v zastavěném území, tak ve volné krajině;

- významnější plochy sídelní zeleně, které jsou územním plánem vymezeny jako samostatné funkční plochy zeleně veřejně přístupné;

- významnější prvky sídelní zeleně jako jsou solitérní dřeviny, aleje, zeleň extenzivních zahrad a sadů, břehové porosty vodotečí a rybníků

Hodnoty přírodní a krajinné

- ochrana ekologické kostry území, významných krajinných prvků ze zákona (lesy, louky, vodní toky a údolní nivy...)

- prostupnost krajiny – zajištění opatření ke zlepšení v rámci navazujících projektů – zahuštění a propojení stávající cestní sítě v krajině, realizace interakčních prvků  (komplexní pozemkové úpravy apod.)

- 3. urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

- 3.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE JEDNOTLIVÝCH MÍSTNÍCH ČÁSTÍ, VČETNĚ VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

- Urbanistickým návrhem je respektována založená urbanistická struktura obce. Snahou je vymezení nových rozvojových lokalit v rámci volných ploch zastavěného území a v těsné návaznosti na ně.

- zkvalitnění životního  prostředí pro obyvatele obce se obráží ve vymezení lokality pro rozvoj sportovních aktivit a zkvalitnění sítí technické a dopravní infrastruktury

- Rozvoj obytné složky území je v územním plánu zajištěn  vymezením rozvojových ploch funkce Plochy smíšené obytné – venkovské – SV. Do rozvojových ploch pro bydlení jsou zařazeny lokality přestavbové v centrální části obce (P1, P2) a zastavitelná plocha na východním okraji zástavby (Z1).

- návrh územního plánu se zabývá rozvojem i dalších funkčních složek:

- rozvoj sportovních aktivit v návaznosti na stávající sportovní areál ve východní části obce – lokalita P3

- rozvoj podnikatelských aktivit v rámci lokality P4 s ohledem na zajištění bezkonfliktní vazby na obytnou zástavbu

- neumožnění intenzifikace živočišné výroby v rámci stávajícího areálu zemědělské výroby s ohledem jeho vazbu na obytné prostředí;

- na poli technické infrastruktury je řešena zejména koncepce likvidace odpadních vod – odvedením odpadních vod na centrální čistírnu odpadních vod – rozvojová lokalita Z2 u kralického potoka (způsob zásobování vodou, plynem a elektrickou energií je stabilizován), z dopravního hlediska je navrhován rozvoj sítě místních komunikací v rámci vnitřní organizace větších rozvojových lokalit a zlepšení stavu některých místních komunikací a úseků chodníků podél průtahu silnice II. třídy

- koncepce řešení krajiny je obsažena v kap. 5.1

Systém sídelní zeleně je v obci  představován:

- stávajícími plochami zeleně veřejně přístupné (parkově upravené plochy, hřbitov, uliční stromořadí, okolí vodní nádrže);

- zelení soukromou - zejména zahrad a sadů u individuální zástavby, které jsou součástí funkční plochy Plochy smíšené obytné – venkovské – SV;

- zelení ochranou a izolační - stávající a navržené plochy vymezené u zemědělských a podnikatelských areálů zejména směrem k souvislé zástavbě;

- zelení přirozeného charakteru v těsné návaznosti na zastavěné území– plocha krajinné zeleně mezi Šaplavou a hřbitovem;

- Koncepce řešení krajiny je obsažena v kap. č. 5.

- 3.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

- Zastavitelné plochy jsou vymezeny v bezprostřední návaznosti na zastavěné území, zejména vyplňují proluky zastavěného území. V řešeném území byly vymezeny následující zastavitelné plochy:

| Pořadové číslo | charakteristika |
| --- | --- |
| funkční zařazení: Plochy smíšené obytné venkovské - SV |  |
| Z1 | Rozvojová lokalita pro bydlení je vymezena jako jediná (mimo plochy pro ČOV) zastavitelná plocha na východním okraji obce, je napojitelná ze silnice III. třídy a místní komunikace |
| funkční zařazení: Technická infrastruktura - inženýrské sítě - TI |  |
| Z2 | - Plocha je určena pro možnou realizace čistírny odpadních vod, je situovaná při vodoteči a silnici II. třídy ve východní části řešeného území |

- 3.3. VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY

- V řešeném území byly vymezeny následující přestavbové plochy (plochy pro změnu funkce v rámci zastavěného):

| Pořadové číslo | charakteristika |
| --- | --- |
| funkční zařazení: plochy smíšené obytné venkovské - SV |  |
| P1 | Přestavbová lokalita P1 je vymezena na volných pozemcích obklopených stávajícími obytnými domy v centrální části Šaplavy |
| P2 | Lokalita určená pro bydlení vyplňuje proluku stávající zástavby v západní části Šaplavy |
| funkční zařazení: Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - OS |  |
| P3 | - Jedná se plochu umožňující rozšíření stávajícího sportoviště na východním okraji zástavby |
| funkční zařazení: Výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba - VD |  |
| P4 | Plocha pro rozvoj drobných podnikatelských aktivit je navržena mezi obytnou zástavbou a areálem zemědělské výroby severně centra obce |

- 4. koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

- 4.1. občanská infrastruktura a veřejná prostranství

- Součástí veřejné infrastruktury jsou plochy občanské vybavenosti pro vzdělávání, zdravotnictví, sociální péči, zařízení církevní a administrativní pro správu obce. Tyto plochy je nutno ve struktuře obce hájit a přednostně využívat pro veřejné účely - jsou vymezeny pod funkčním označením Občanské vybavení - veřejná infrastruktura - OV. Komerční využívání těchto ploch musí být  v souladu s tímto zájmem a v návaznosti na něj (např. zajištění kulturního vyžití obyvatel obce, služby související a doplňkové apod.).

- Vzhledem k malé rozloze obce jsou pod touto funkcí zařazeny objekt obecního úřadu a prodejna smíšeného zboží. Ta zejména pro starší obyvatele obce za současného nedostatečného spojení s vyššími centry osídlení hromadnou dopravou umožňuje uspokojování základních potřeb v oblasti zásobování.

- Jako veřejná prostranství jsou územním plánem vymezeny uliční prostory v zastavěném území obce. V rámci této funkční  plochy je nutná ochrana stávajících ploch zeleně, mimo průtah silnice II. třídy je nutná podpora jejich obytných funkcí. Součástí veřejných prostranství jsou i plochy veřejné zeleně, které je nutno chránit před nežádoucí zástavbou.

- 4.2. Doprava

Stávající komunikační systém je územním plánem plně respektován. Je navrženo doplnění  sítě místních komunikací v rámci napojení a obsluhy rozvojových lokalit, přičemž návrh místních komunikací je umožněn v rámci stanovení hlavního a  přípustného využití jednotlivých funkčních ploch. Konkrétní řešení bude vyplývat z navazujících dokumentací řešících zástavbu v jednotlivých rozvojových lokalitách.

Dále je navrženo zkvalitnění povrchů některých místních komunikací.

- 4.3. Zásobování vodou

Obec Šaplava je součástí skupinového vodovodu „Vodárenská soustava Východní Čechy“ (VSVČ). Vodovodní síť bude doplněna v místech budoucí nové zástavby. Vodovodní systém vyhovuje.

- Zásobování požární vodou

Dodávka požární vody je zajištěna pomocí požárních hydrantů osazených na vodovodní síti a dále lze využít jako zdroj požární vody místních vodních ploch.

- Nouzové zásobení obyvatelstva pitnou vodou v krizových situacích

Při poruše vodovodního systému a přerušení dodávky pitné vody, zdrojem vody bude vodovodní systém okolních obcí, při větším rozsahu poruchy dovoz vody cisternami ze zdroje vzdáleného do     15 km (ÚV Hradec Králové), event. dovoz vody balené.

- 4.4.  ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

V budoucnu je uvažováno s využitím stávající stokové  sítě, na jejím vyústění bude provedena komora dešťového oddělovače a odtud budou odpadní vody přivedeny na budoucí čistírnu odpadních. Vyčištěné odpadní vody budou vyústěny do Kralického potoka.

Navržené  OP ČOV je o poloměru r = 50 m od vnějších objektů čistírny.

- 4.5. elektrorozvody, spoje

Způsob napájení obce Šaplava zůstane i nadále nezměněn, t.j. napětím 35 kV, stávajícím vrchním systémem 35 kV.

Výhledový požadovaný výkon pro distribuci bude zajištěn ze stávající trafostanice, která se přezbrojí a osadí větším transformátorem. K nové soustředěné  zástavbě na východní části obce bude nutno posílit stávající sekunderní vedení, nebo položit nový samostatný sekunderní vývod.

- Koncepce radio a telekomunikačních zařízení v řešeném území se nemění.

- 4.6. zásobování plynem

- Nedochází ke změně koncepce zásobování plynem. V rozvojových lokalitách se počítá s napojením na plynovodní řady.

- 4.7. odpady

Není navrhována  změna koncepce likvidace odpadů v obci.

- 5. koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně

- 5.1. Koncepce řešení krajiny

Neurbanizované území obce je rozděleno na následující krajinné funkční plochy, pro které jsou stanoveny regulativy pro využití území:

- Plochy zemědělské (NZ) – plochy s přírodními a terénními podmínkami pro převažující funkci zemědělskou, které nejsou limitovány jinými funkcemi. V území tvoří převážnou část nezastavěného území, která je charakterizována rozsáhlými plochami zemědělské půdy s intenzívním charakterem hospodaření, minimálním zastoupením trvalých travních porostů a absencí dalších stabilizujících prvků.

- Plochy lesní (N) – plochy s přírodními a terénními podmínkami pro převažující funkci lesní produkce, které nejsou limitovány jinými funkcemi, v území tvořeny lesním porostem na jižním okraji Šaplavy.

- Plochy přírodní (NP) – tvořené ekologickou kostrou území – v řešeném území se jedná o prvky systému ekologické stability lokálního charakteru

- Plochy smíšené nezastavěného území (NS) - plochy s polyfunkčním využitím území, kde žádná funkce není výrazně dominantní, přírodní ekosystémy jsou v rovnocenném postavení s hospodářským využíváním. V územním plánu Šaplavy jde zejména o nivu Kralického potoka a plochu mimolesní zeleně mezi Šaplavou a hřbitovem.

- Plochy vodní a vodohospodářské (W) v  řešeném území jsou zastoupeny Kralickým potokem, bezejmennými svodnicemi a několika malými vodními plochami v zastavěném území obce.

Prostupnost krajiny:

Prostupnost krajiny je v řešeném území na velmi nízké úrovni. Jedná se o intenzivně zemědělsky využívanou krajinu z rozsáhlými plochami polí. Je nutno zlepšit prostupnost krajiny. Ze systému ekologické stability byly převzaty návrhy interakčních prvků, územním plánem je navrženo vytvoření systému cestní sítě, převážně nezpevněné, které prostupnost krajiny zlepší. Toto je však nutno řešit zejména v souvislosti s komplexními pozemkovými úpravami ve vazbě na přístupnost jednotlivých pozemků.

Protierozní opatření

Na jižním okraji zástavby dochází ke splachům půdy při vytrvalejších deštích, proto je plocha orné půdy mezi Šaplavou a lesem navržena k realizaci protierozních opatření (organizace hospodaření na zemědělské půdě, zatravnění, realizace mezí remízků.

Další navrhovaná opatření:

- příklon k extenzívnímu hospodaření na zemědělských pozemcích, zejména v nivách vodotečí;

- obnova tradice solitérních stromů v krajině a doplnění mimolesní zeleně (interakční prvky) dřevinami přirozeného charakteru;

- 5.2. NÁVRH SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY

- Územní plán vymezil s upřesněním skladebné prvky ÚSES lokálního významu – plochy biocenter a trasy biokoridorů, které budou respektovány.

- Bude respektován ochranný režim pro ÚSES stanovený územním plánem.

- Budou respektovány interakční prvky v podobě liniových prvků v území (polní cesty, drobné vodoteče, meze a pod).

- Prvky ÚSES byly vymezeny jako Plochy přírodní - NP

- Zlepšení  ekologické stability krajiny je územním plánem podpořeno vymezením Smíšených ploch nezastavěného území – NS zejména na vodou ovlivněných plochách (inundační území Kralického potoka a přítoků), kde je mimo zemědělské produkce vhodné podpořit funkci krajinotvornou a s tím související i funkci rekreační.

Přehled prvků ÚSES (biocentra a biokoridory)

| prvek ÚSES | název | Popis, vegetační typ |
| --- | --- | --- |
| BC 1 | Na Obecním | Koryto Kralického potoka Návrh: založit biocentrum, jehož základem bude stávající remízek. Druhovou skladbu volit dle STG. |
| BC 2 | Vachtelík | Koryto Kralického potoka na soutoku s pravostranným přítokem od obce Šaplava Návrh: založit biocentrum. |
| BC 4 | Velký komorný | rovinatý porost v komplexu lesa jižně Šaplavy Návrh: výběrem dotvářet vertikální zápoj a podporovat přirozené zmlazení, případně podsadba LP, přirozená dřevinná skladba |
| BK 3 | Kralický potok | biokoridor lokálního významu podél Kralického potoka východně Šaplavy Návrh: založit nový biokoridor, doplnit zatravnění a založit novou doprovodnou zeleň |
| BK 4 | Malý komorný | biokoridor lokálního významu vedený lesním porostem na jižním okraji řešeného území Návrh: v lesní části vymezit trasu BK v šířce 15m, podporovat dub a redukovat porost habru, přirozená dřevinná skladba |

- 6. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výšková regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách)

Řešené území je členěno na následující plochy s rozdílnými způsoby využití:

- Plochy smíšené obytné (§ 8 vyhl. 501/2006 Sb.)

Plochy smíšené obytné – venkovské - SV

jsou využívány zejména pro bydlení v rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti

hlavní využití

- rodinné domy

- zahrady

- zemědělské stavby pro skladování produktů zemědělské výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva, pěstování rostlin, skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků výživy, které jsou určeny pro samozásobení

- stavby a zařízení pro obchod a služby místního obslužného charakteru

- stavby a zařízení pro veřejné stravování

přípustné využití:

- stavby a zařízení ubytovací místního významu

- stavby a zařízení správní a administrativní místního významu

- stavby a zařízení zdravotnická a sociální péče místního významu

- stavby a zařízení kulturní a společenská místního významu

- stavby a zařízení rekreační individuálního charakteru

- stavby a zařízení pro sport místního významu

- místní obslužné a účelové  komunikace  a komunikace pro pěší a cyklisty

- parkovací plochy, individuální garáže

- stavby a zařízení  služeb mající charakter výroby, u nichž negativní účinky, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov, na životní prostředí nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech

- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území

- veřejná zeleň, drobná architektura, malé vodní plochy a bazény

nepřípustné využití:

- bytové domy

- objekty výroby průmyslové

- stavby a zařízení pro skladování a odstraňování odpadů

- stavby a zařízení služeb mající charakter výroby, u nichž negativní účinky na životní prostředí  (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) překročí limity uvedené v příslušných předpisech

- stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost u nichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, otřesy, vibrace, prach, znečišťování vod a pozemních komunikací)  překročí limity uvedené v příslušných předpisech

- čerpací stanice pohonných hmot

- hromadné  a řadové garáže

podmínky prostorového uspořádání:

- stavební pozemky budou mít rozlohu min. 600 m2

- zástavba bude jednopodlažní, popř. s využitým podkrovím

- střechy šikmé, sklon střech 25° - 45°

- v případě vytvoření ucelené skupiny rodinných domů nebo prostorově izolovaného objektu rodinného domu je možné odlišné objemové řešení. Vždy se však musí jednat o stavby navržené autorizovaným architektem, jež  nenaruší krajinný ráz; ucelená skupina bude vždy jednotná ve smyslu architektonického stylu.

- koeficient zastavění jednotlivých pozemků – max.0,3

- Plochy občanského vybavení (§ 6 vyhl. 501/2006 Sb.)

Občanské vybavení - veřejná infrastruktura - OV

tato funkce je tvořena plochami a objekty občanské vybavenosti, které jsou součástí základní občanské infrastruktury pro obyvatele řešeného území.

hlavní využití:

- stavby a zařízení veřejné správy, pošt

- stavby a zařízení pro zdravotnictví a sociální péči

- stavby a zařízení školská a vzdělávací

- stavby a zařízení kulturně společenská

- stavby a zařízení církevní

přípustné využití:

- stavby a zařízení pro obchod a služby

- stavby a zařízení pro administrativu a peněžnictví

- stavby a zařízení ubytovací

- stavby a zařízení  stravovací

- příslušné komunikace účelové, místní obslužné komunikace, pěší, cyklistické, odpočinkové plochy

- parkovací plochy a garáže jako součást areálů

- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území

- zeleň veřejná a ochranná

podmíněně přípustné využití:

- není stanoveno

nepřípustné využití:

- stavby a zařízení výroby

- stavby a zařízení pro průmyslovou a zemědělskou výrobu

- velkokapacitní stavby a zařízení pro skladování a manipulaci s materiály

- čerpací stanice pohonných hmot

- stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování a odstraňování odpadů

- stavby a zařízení pro dopravní a tech.vybavenost s negativními dopady na živ. a obytné prostředí

podmínky prostorového uspořádání:

-  nejsou stanoveny

Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - OS

Jedná se o plochy sportovních areálů s možností sezónního a celoročního využití  ke sportovním účelům převážně místního významu.

hlavní využití:

-      sportovní plochy a zařízení krytá a nekrytá

- tribuny, hlediště, sociální zařízení

- stavby a zařízení pro relaxaci rehabilitaci

přípustné využití:

- stavby a zařízení veřejného stravování, obchodní a pro přechodné ubytování jako součást sportovních areálů

- stavby a zařízení pro administrativu jako součást sportovních areálů

- stavby a zařízení provozního vybavení

- příslušné komunikace účelové, místní obslužné komunikace, pěší, cyklistické, odpočinkové plochy

- parkovací plochy

- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území

- zeleň veřejná, pobytové louky

podmíněně přípustné využití

- není stanoveno

nepřípustné využití:

- služby mající charakter výroby

- stavby pro bydlení

- stavby a zařízení pro průmyslovou a zemědělskou výrobu

- velkokapacitní stavby a zařízení pro obchod, nákupní centra, zábavní střediska

- stavby a zařízení pro skladování a manipulaci s materiály

- čerpací stanice pohonných hmot

- stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost s negativními dopady na životní a obytné prostředí

podmínky prostorového uspořádání:

-      nejsou stanoveny

Občanské vybavení - hřbitovy - OH

jsou plochy veřejných hřbitovů a pohřebišť

přípustné využití:

- hřbitovy, účelové parky a parkově upravené plochy

- zahradnictví

- zeleň specifická a izolační

- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území

- stavby a zařízení zvyšující využitelnost těchto ploch

nepřípustné využití:

- stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

- Plochy výroby a skladování (§ 11 vyhl. 501/2006 Sb.)

Výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba - VD

Jedná se o plochy nerušící malovýroby či přidružené výroby, výrobních a nevýrobních služeb

hlavní využití

- stavby a zařízení malovýroby nezemědělského  charakteru, výrobních služeb a řemeslné výroby

- stavby a zařízení pro skladování a manipulační  a skladové plochy

- stavby a zařízení pro servis a opravy

přípustné využití:

- stavby a zařízení služeb nevýrobního charakteru

- domy a byty majitelů a správců, služební a pohotovostní byty

- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území

- příslušné účelové komunikace, místní obslužné komunikace, pěší a cyklistické trasy a odpočinkové plochy

- parkovací plochy osobních a nákladních automobilů, garáže pro služební, nákladní a speciální vozidla

- domy a byty majitelů a správců, služební a pohotovostní byty

- zeleň veřejná a ochranná

podmíněné využití:

- realizace podnikatelských provozů v lokalitě P3 je podmíněna opatřeními vylučujícími jejich případné negativní účinky na přilehlé plochy bydlení

nepřípustné využití:

- stavby a zařízení průmyslové výroby lehké a těžké

- stavby a zařízení pro sport a rekreaci, školství, kulturu, zdravotnictví a sociální péči

- stavby pro chov hospodářského zvířectva, hnojiště, silážní jámy

- skládky odpadů

podmínky prostorového uspořádání:

- ,nejsou stanoveny

# Výroba a skladování  - zemědělská výroba - VZ

slouží umístění staveb a zařízení zemědělské výroby a služeb s ní spojených, staveb pro skladování a servis, kde negativní důsledky provozu nepřesahují hranice jednotlivých areálů, resp. výrobních objektů

hlavní využití

- stavby a zařízení pro chov hospodářského a speciálního zvířectva

- stavby a zařízení pro skladování a úpravu zemědělských plodin a krmiv

- stavby a zařízení pro odstavování nákladní a zemědělské techniky

- hnojiště, silážní jámy

- stavby a zařízení skladovací  a pro servis, manipulační plochy a provozní nádrže

- stavby a zařízení provozního vybavení

přípustné využití:

- stavby a zařízení administrativní, obchodní a stravovací, hygienické a sociální sloužící pro obsluhu tohoto území

- stavby a zařízení výrobních služeb

- stavby a zařízení veterinární péče

- čerpací stanice pohonných hmot v rámci areálů

- příslušné účelové komunikace, místní obslužné komunikace, pěší komunikace

- odstavné a parkovací plochy a garáže

- stavby a zařízení technického vybavení pro obsluhu řešeného území

- zeleň veřejná a ochranná

podmíněné využití:

- živočišná výroba v areálu zemědělské výroby nebude rozvíjena nad rámec stávající kapacity pro ustájení hospodářských zvířat, včetně změny druhu chovaných zvířat (týká se chovu vepřů)

nepřípustné využití:

- stavby a zařízení průmyslové výroby

- rodinné a bytové domy

- stavby a zařízení občanské vybavenosti ( s výjimkou staveb a zařízení administrativních, obchodních a stravovacích, hygienických a sociálních sloužících pro obsluhu tohoto území)

- stavby a zařízení pro sport a rekreaci, školství, kulturu, zdravotnictví a sociální péči

- skládky odpadů

podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny

#### Plochy systému sídelní zeleně (plochy s jiným způsobem využití dle §3, odst.4 vyhl 501/2006 Sb.)

#### Zeleň na veřejných prostranstvích - ZV

jsou to plochy veřejné zeleně utvářené udržovanou zelení se zahradnickou úpravou, umožňující každodenní rekreaci ve veřejném prostoru, udržované travnaté plochy v zastavěném území obce

hlavní využití:

- parkové porosty okrasné a přírodní, doprovodné porosty a travnaté plochy nábřežní u vodních ploch a toků, udržované travnaté plochy, nízká a skupinová zeleň a solitéry

- stavby a zařízení zvyšující využitelnost těchto ploch - drobná architektura, vodní prvky, dětská hřiště apod.

přípustné využití:

- komunikace pro pěší, cyklisty, místní obslužné komunikace, parkovací plochy

- stavby a zařízení technické vybavenosti pro obsluhu řešeného území

- vodní plochy a toky

podmíněně přípustné využití:

- v lokalitě veřejné zeleně v okolí vodní nádrže na západním okraji obce je možné rozšíření využití o sportovní plochy a stavby a zařízení kulturní místního významu, realizace staveb a zařízení je podmíněna souhlasem vodohospodářského orgánu, resp. splněním podmínek jím daných

- není stanoveno

nepřípustné využití:

- stavby pro bydlení,  služby a výrobu zemědělského a nezemědělského charakteru

- skládky odpadů

#### Veřejná prostranství (§7 vyhl.  501/2006 Sb.)

Prostranství veřejná - PV

plochy, které mají významnou prostorotvornou a komunikační funkci v rámci vnitřního prostoru sídla

hlavní využití

- travnaté plochy a plochy zeleně veřejně přístupné a soukromé předzahrádky

- komunikace pro pěší, cyklisty, místní obslužné komunikace

- vodní plochy a toky

přípustné využití:

- stavby a zařízení technické vybavenosti pro obsluhu řešeného území

podmíněné využití:

-      stavby a zařízení občanské vybavenosti slučitelné s účelem veřejných prostranství, tedy jako stavby doplňkové, které zvyšují kvalitu a využitelnost prostranství jako prostoru veřejného

nepřípustné využití:

- stavby pro bydlení,  služby a výrobu zemědělského a nezemědělského charakteru

- skládky odpadů

podmínky prostorového uspořádání:

nejsou stanoveny

- Plochy dopravní infrastruktury - (§ 9 vyhl. 501/2006 Sb.)

Dopravní infrastruktura - silniční - DS

jsou plochy a koridory silniční dopravy, včetně dopravy v klidu a vybraných veřejných prostranství

přípustné využití:

- liniové stavby dopravy silniční (silnice II., III., třídy,  místní obslužné a účelové komunikace)

- komunikace pro pěší a cyklisty

- odstavné a parkovací plochy

- odstavné a parkovací plochy, řadové garáže

- plochy zeleně na dopravních plochách (ostrůvky, rabátka  apod.)

- nezbytné stavby a zařízení technického vybavení

podmíněně přípustné využití:

-      není stanoveno

nepřípustné využití:

- rodinné a bytové domy

- stavby a zařízení občanské vybavenosti

- stavby a zařízení pro sport a rekreaci

- stavby a zařízení průmyslové výroby, výrobních služeb, zemědělské výroby

podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny

- Plochy technické infrastruktury (§ 10 vyhl. 501/2006 Sb.)

Technická infrastruktura - inženýrské sítě - TI

plochy areálů veřejné technické infrastruktury

přípustné využití:

- stavby a zařízení pro zásobování vodou

- stavby a zařízení pro zásobování energiemi

- stavby a zařízení pro zásobování centrálně vyráběným teplem a teplou vodou

- stavby a zařízení pro telekomunikace a radiokomunikace

- stavby a zařízení sloužící přenosu dalších médií (produktovody apod.)

- stavby a zařízení pro odvádění, čištění a likvidaci odpadních vod a nakládání s kaly

- stavby a zařízení sloužící k nakládání s odpady

- stavby a zařízení provozního, technického a technologického vybavení

- odstavné a parkovací plochy a garáže

- zeleň veřejná a ochranná

nepřípustné využití:

- stavby a zařízení průmyslové výroby

- rodinné a bytové domy

- stavby a zařízení občanské vybavenosti, pro sport a rekreaci, školství, kulturu, zdravotnictví a sociální péči

- stavby a zařízení zemědělské výroby

- čerpací stanice pohonných hmot

- Plochy vodní a vodohospodářské (§ 13 vyhl. 501/2006 Sb.)

#### Plochy vodní a vodohospodářské - W

jsou řeky a drobné vodní toky, přehrady, rybníky, jezera, mokřady a ostatní vodní nádrže, které plní funkce vodohospodářské,  ekologicko stabilizační, rekreační, estetické a hospodářské

přípustné využití:

- vodní toky a plochy přírodní, upravené nebo uměle vybudované sloužící vodnímu hospodářství, ekologické stabilizaci, rekreaci a sportu, vodní dopravě, hospodářskému využití (chov ryb a ostatních vodních živočichů, výroba energií)

- technické stavby a zařízení pro obsluhu a ochranu území (jezy, jímání vody, výpusti, hráze, čepy, kaskády, ochranné a opěrné zdi, energetická zařízení aj.)

nepřípustné využití:

- veškeré stavby nesouvisející s přípustným využitím

- stavby a zařízení s negativním vlivem na životní prostředí a na přírodní kvality území

- skládky odpadu

- Plochy zemědělské (§ 14 vyhl. 501/2006 Sb.)

Plochy zemědělské - NZ

území s převažující funkcí intenzívní zemědělské výroby

hlavní využití:

- orná půda, trvalé travní porosty

přípustné využití:

- zemědělská zařízení a dopravní plochy nutné k obhospodařování pozemků

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí jako interakční prvky apod.)

- stavby a zařízení sloužící obsluze či ochraně území (protipovodňová opatření, ochranné, opěrné zdi, poldry)

podmíněně přípustné využití:

- stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury, trasy vedení technické infrastruktury, zalesnění a revitalizace vodotečí, kde podmínkou pro uskutečnění záměrů a staveb v jejich konkrétní podobě a konkrétním umístění je odsouhlasení příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu.

nepřípustné využití:

- stavby a činnosti, které nesouvisí s přípustným využitím (vč. staveb pro individuální a hromadnou rekreaci)

- ukládání odpadů

- umisťování aktivit a činností, které by následně omezovaly zemědělské obhospodařování nebo organizaci půdního fondu)

podmínky prostorového uspořádání:

nejsou stanoveny

- Plochy  lesní (§ 15 vyhl. 501/2006 Sb.)

Plochy lesní - NL

#### plochy s převažující funkcí lesní produkce a plochy s významem zachování přírodních a krajinných hodnot

hlavní využití:

- lesní porosty pro hospodářské a rekreační využití, pro ekologickou stabilizaci krajiny, pro funkci izolační

- zařízení a dopravní plochy nutné k obhospodařování lesa a pro plnění funkcí lesa (lesnické účelové komunikace, hrazení bystřin a strží, odvodnění lesní půdy a malé vodní nádrže)

přípustné využití:

- malé vodní plochy  a toky

- cyklotrasy a lyžařské běžecké trasy s konkrétním umístěním na lesních cestách.

- nezbytné stavby a zařízení technického vybavení a stavby a zařízení nevyžadující odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa podle ustanovení § 15 zák. č. 289/1995 ve znění pozdějších předpisů

- stávající plochy trvalých travních porostů, orné půdy a mimolesní zeleně

podmíněné využití:

není stanoveno

nepřípustné využití:

- stavby a činnosti nesouvisející s přípustným využitím vč. staveb pro individuální a hromadnou rekreaci)

- - ukládání odpadů

podmínky prostorového uspořádání:

nejsou stanoveny

- Plochy  přírodní (§ 16 vyhl. 501/2006 Sb.)

Plochy přírodní - NP

funkce přírodní - územní ochrana chráněných území podle zákona č.114/1992 Sb. ve znění zákonného opatření č. 347/1992 Sb. a územní ochrana vymezeného územního systému ekologické stability a dalších ekologicky cenných území (prvky SES, VKP,  evropsky významné lokality)

hlavní využití:

- dlouhodobá stabilizace prostorů, ve kterých mohou relativně nerušeně existovat a vyvíjet se původní a přírodě blízké ekosystémy,

- uchování druhového i genového bohatství spontánních druhů organismů,

- územní ochrana chráněných území podle zákona č.114/1992 Sb. ve znění zákonného opatření č. 347/1992 Sb., ochrana územního systému ekologické stability a dalších ekologicky cenných částí  území (zejména  ekologické kostry území),

- mimoprodukční funkce krajiny a příznivé působení na okolní ekologicky méně stabilní části krajiny

- vodní plochy a toky

přípustné využití:

- zásahy a opatření v zájmu zabezpečení prostoru pro relativně nerušenou existenci a vývoj přírodních a přírodě blízkých společenstev a v zájmu ochrany přírody a krajiny

- turistika po vyznačených cestách, naučné stezky

- obhospodařování zemědělských pozemků, obhospodařování zemědělských pozemků s  dlouhodobým cílem ponechat zemědělské půdě pouze mimoprodukční funkce nebo hospodařit šetrným způsobem k přírodním danostem (např.formou biozemědělství)

- produkce dřeva při nenarušení mimoprodukčních funkcí lesa

- výstavba nezbytně nutných účelových komunikací zejména pro obhospodařování zemědělských a lesních pozemků

- výstavba liniových inženýrských sítí, jejichž trasování mimo přírodní zónu by neúměrně zvýšilo náklady na jejich realizaci

- úprava vodních toků a vodních ploch přírodě blízkým způsobem

podmíněné využití:

- stávající činnosti produkčního charakteru lze realizovat bez možnosti zvyšování intenzity (kapacity, koncentrace apod.)

- zemědělský a lesní půdní fond je nutné obhospodařovat z hlediska  mimoprodukčních  funkcí v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny

- výstavba (viz odstavec přípustné využití), přípustné změny využití území a  přípustná opatření trvalého charakteru jsou možné za podmínek, které pro jednotlivé záměry stanoví příslušný orgán ochrany přírody

nepřípustné využití:

- nová výstavba, kromě uvedených výjimek, jmenovitě výstavba staveb pro pobytovou rekreaci a zahrádkářských chat

- zřizování hřišť a sportovních zařízení

- oplocování pozemků s výjimkami, které jsou v zájmu ochrany přírody, lesa, vodních zdrojů apod.

- zřizování skladovacích a odstavných ploch

- těžba nerostných surovin

- meliorační výstavba, která není v zájmu ochrany přírody a krajiny či mimoprodukčních funkcí lesa,

- změny vodního režimu území, pokud nejsou v zájmu ochrany přírody a ochrany lesa

- změny druhů pozemku na ornou půdu, zahrady, sady

- ukládání odpadů

- terénní úpravy, kterými se podstatně mění vzhled prostředí nebo vodní poměry

- scelování pozemků, pokud to není v zájmu ochrany přírody a krajiny či ochrany lesa

- zvětšování prostupnosti území výstavbou nových účelových komunikací či pěšin, pokud to není v zájmu ochrany přírody a krajiny

- Plochy smíšené nezastavěného území (§ 17 vyhl. 501/2006 Sb.)

#### Plochy smíšené nezastavěného území - NSx

hlavní využití:

p - funkce přírodní - územní ochrana chráněných území podle platných předpisů a územní ochrana vymezeného územního systému ekologické stability a dalších ekologicky cenných území (prvky SES, VKP,  a prostorově a funkčně navazující plochy)

z – funkce zemědělská - nezbytně nutná opatření a výstavba pro zemědělskou produkci

přípustné využití:

-     stavby a zařízení sloužící obsluze či ochraně území (protipovodňová opatření, ochranné, opěrné zdi, poldry)

podmíněné využití:

- veškeré činnosti musí být v souladu se zájmy ochrany přírody a s ostatními funkcemi zastoupenými v dané zóně, u smíšených zón s přírodní funkcí jsou ostatním zájmům nadřazeny zájmy ochrany přírody

- stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury, trasy vedení technické infrastruktury, zalesnění a revitalizace vodotečí, kde podmínkou pro uskutečnění záměrů a staveb v jejich konkrétní podobě a konkrétním umístění je odsouhlasení příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu.

nepřípustné využití:

- nenávratné poškozování půdního povrchu,

- zneškodňování odpadů,

- změny vodního režimu pozemků, pokud nejsou v zájmu ochrany přírody a ochrany lesa,

- provádění terénních úprav značného rozsahu,

- výstavba nesouvisející s přípustnými činnostmi a funkcemi dané zóny (včetně staveb pro individuální rekreaci).

podmínky prostorového uspořádání:

-	nejsou stanoveny

- 7. vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Územním plánem jsou dle § 170 stavebního zákona stanoveny následující veřejně  prospěšné stavby:

WT1 - Technická infrastruktura – navržená čistírna odpadních vod (p.č. 104/6) - v k.ú. Šaplava, předkupní právo ve prospěch obce Šaplava

WT2 - Technická infrastruktura – navržená kanalizace (p.č. 104/6, 196/1, 131, 125/8, 104/5, 124/3, 124/2, 124/9, 27/10, 27/18, 27/20) - v k.ú. Šaplava, předkupní právo ve prospěch obce Šaplava

- 8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

- Dle § 101 stavebního zákona se předkupní právo vztahuje na všechny veřejně prospěšné stavby a opatření vyjmenované v kap. č.7.

- 9.údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části

- Obsah textové části ÚP:

- 1. Vymezení zastavěného území							str.  1

- 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany  a rozvoje jeho hodnot			str.  1

- 2.1. Koncepce rozvoje území obce, hlavní cíle rozvoje

- 2.2. Ochrana a rozvoj hodnot území

- 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně								str.  2

- 3.1. Urbanistická koncepce jednotlivých místních částí, včetně vymezení

- systému sídelní zeleně

- 3.2. Vymezení zastavitelných ploch

- 3.3. Vymezení ploch přestavby

- 4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování		str. 4	4.1. Občanská infrastruktura a veřejná prostranství

- 4.2. Doprava

## 4.3. Zásobování vodou

## 4.4. Odvedení a čištění odpadních vod

4.5. Elektrorozvody, spoje

- 4.6. Zásobování plynem

- 4.7. Odpady

- 5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně											str.  5

- 5.1. Koncepce řešení krajiny

- 5.2. Návrh systému ekologické stability krajiny

- 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. Výšková regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách)										str.  7

7.	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit						str. 16

8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo							str. 16

- 9. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části		str. 17

- Obsah grafické části ÚP:

- výkres základního členění

- hlavní výkres

- výkres veřejně prospěšných staveb, asanací a opatření