- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

- 1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

Soulad s politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem

Řešené území neleží v rozvojových oblastech (osách), ani koridorech (plochách) dopravy či technické infrastruktury vymezených Politikou územního rozvoje, stejně tak nespadá do vymezených specifických oblastí. Z tohoto dokumentu nejsou na řešené území kladeny speciální požadavky, vyplývající z navržených koridorů a ploch dopravy a technické infrastruktury. Řešené území se nachází pouze v širším dosahu rozvojové oblasti OB4 Hradec Králové, jejíž vliv zde však bude pouze nepřímý.

Soulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací

Řešené území je součástí územního plánu velkého územního celku  Hradecko-pardubické sídelní a regionální aglomerace, který byl schválen usnesením vlády ČSR č. 151 dne 18.5.1988. Dokument byl aktualizován 1. změnou a doplňkem závazné části ÚP VÚC SRA., která byla schválena nařízením vlády č. 64/1997 Sb. ze dne12.2.1997 a 2. změnou a doplňkem, který byl schválen 26.2.2001. Z tohoto dokumentu nevyplývá pro řešené území žádný speciální požadavek.

- Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje nebyly vydány.

Z hlediska širších vztahů nevyplynuly pro řešené území žádné požadavky.

- 2. ÚDAJE  O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ, SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU

- Dne 6.12. 2007 bylo usnesením zastupitelstva obce Šaplava schváleno zadání územního plánu, které je územním plánem respektováno.

- 3. komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení , zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

3.1. Odůvodnění  koncepce  rozvoje  včetně  vyhodnocení účelného  využití  zastavěného  území a  potřeby  vymezení Zastavitelných  ploch

3.1.1. Vymezení řešeného území

Předmětem řešení je administrativní území obce Šapalava o rozloze 201,1 ha. Obec se skládá pouze                   z jedné místní části, jednoho katastrálních území a jedné základní sídelní jednotky – vše Šaplava.

3.1.2. Východiska koncepce rozvoje obce

Obec Šaplava leží na silnici II. třídy, mezi Hořicemi a Novým Bydžovem, ke kterému náleží spádově jako obci s rozšířenou působností. Perspektivy rozvoje obce Šaplava budou především orientovány na rozvoj obytné složky území a s tím související kvalitativní rozvoj z hlediska zlepšení životních podmínek v obci. Bydlení v obci budou vyhledávat především obyvatelé, kteří budou mít zájem bydlet v klidném prostředí. Obec se v budoucnu bude orientovat na kvalitativní stránku rozvoje, zejména sítí technické a dopravní infrastruktury. Obec je vybavena občanskou vybaveností pouze částečně, za chybějící základní a vyšší vybaveností dojíždějí obyvatelé obce do okolních obcí a vyšších center osídlení.

Dle demografických údajů došlo v posledních letech ke stabilizaci počtu trvale bydlícího obyvatelstva, výhledově má obec velmi dobré předpoklady pro jeho další pozvolný nárůst, čemuž odpovídá rozsah návrhových lokalit stanovených územním plánem.

| Rok | 1869 | 1900 | 1930 | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šaplava | 248 | 286 | 286 | 236 | 211 | 172 | 162 | 126 | 113 | 117 |

Obec leží v rovinaté krajině, s minimálním zastoupení  lesů (jižní část řešeného území), která je intenzivně zemědělsky využívaná. Úkolem územního plánu je posílení krajinné a přírodní složky řešeného území.

Zastavěné území si do dnešních dob mimo několika individuálních objektů zachovalo svůj venkovský charakter, který je nutné i nadále podporovat. Z funkcí převládá obytná složka, v místě není žádný významnější podnikatelský areál, kromě malého areálu zemědělské výroby severně centra, který je do okolí poměrně dobře zapojen.

Pro bydlení v obci jsou dobré podmínky. Kromě kanalizace je obec vybavena veškerými sítěmi technické infrastruktury. Komunikace jsou ve velmi dobrém stavu, veřejná prostranství jsou udržována. Podobně jako u jiných obcí této velikosti jsou obyvatelé odkázáni na dojížďku za prací a občanskou vybaveností mimo obec. V místě funguje pouze prodejna smíšeného zboží a nedávno vybudované sportoviště.

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou v obci dobré podmínky pro další rozvoj. Šaplava je  místem příznivým pro trvalé bydlení. Koncepce rozvoje obce vychází z výše uvedené charakteristiky a odráží se v urbanistickém návrhu územního plánu.

Základní principy rozvoje obce Šaplava:

- podpora kvalitativní stránky života v obci, důraz na obytnou složku řešeného území, vymezení rozvojových lokalit umožňujících rozvoj obytné výstavby a dalších souvisejících funkcí;

- optimální členění funkcí urbanizovaného území, přednostní využití volných ploch v zastavěném území obce;

- ochrana veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně a stanovení podmínek pro zkvalitnění krajinného zázemí obce;

- zachování původního venkovského charakteru obce, zachování a rozvoj stávajících urbanistických, historických a kulturních hodnot, zachování a rozvoj přírodních hodnot, napojení obce na vyšší cykloturistickou síť;

## Východiska urbanistické koncepce

Historické jádro obce není zcela zřejmé, má však charakter jakési nepravidelné ulicovky, jejíž osu tvoří současná silnice II. třídy. Šaplava  se v průběhu mnoha staletí příliš nezměnila. Původní urbanistický plán zůstal zachován dodnes, pouze došlo k mírnému zahuštění zástavby a vzniku několika novějších objektů na okraji zástavby podél stávajících komunikací.

Historická zástavba zůstala v Šaplavě vesměs dochovaná. Vzhledem k tomu, že se obec bouřlivěji nevyvíjela, nevzniklo mnoho novostaveb a nedošlo k výraznějším přestavbám. Proto Šaplava zůstala uchráněna neblahých vlivů minulého období, které tak často znehodnocovaly celá venkovská sídla.

V obci není významnější dominanta. Na severním okraji zastavěného území vznikl areál zemědělské výroby, který však ke svému nevelkému rozsahu a zapojení do okolí nepůsobí nijak rušivým dojmem.

Urbanistický návrh vychází z výše uvedené charakteristiky, ve stanovené urbanistické koncepci obce Šaplava se odrážejí  následující zásady:

- Urbanistickým návrhem je respektována založená urbanistická struktura obce. Snahou je vymezení nových rozvojových lokalit v rámci volných ploch zastavěného území a v těsné návaznosti na ně.

- zkvalitnění životního  prostředí pro obyvatele obce se obráží ve vymezení lokality pro rozvoj sportovních aktivit a zkvalitnění sítí technické a dopravní infrastruktury

- Rozvoj obytné složky území je v územním plánu zajištěn  vymezením rozvojových ploch funkce Plochy smíšené obytné – venkovské – SV. Do rozvojových ploch pro bydlení jsou zařazeny lokality přestavbové v centrální části obce (P1, P2) a zastavitelná plocha na východním okraji zástavby (Z1).

- Návrh územního plánu se zabývá rozvojem i dalších funkčních složek:

- rozvoj sportovních aktivit v návaznosti na stávající sportovní areál ve východní části obce – lokalita P3

- rozvoj podnikatelských aktivit v rámci lokality P4 s ohledem na zajištění bezkonfliktní vazby na obytnou zástavbu

- neumožnění intenzifikace živočišné výroby v rámci stávajícího areálu zemědělské výroby s ohledem jeho vazbu na obytné prostředí;

- na poli technické infrastruktury je řešena zejména koncepce likvidace odpadních vod – odvedením odpadních vod na centrální čistírnu odpadních vod – rozvojová lokalita Z2 u Kralického potoka (způsob zásobování vodou, plynem a elektrickou energií je stabilizován), z dopravního hlediska je navrhován rozvoj sítě místních komunikací v rámci vnitřní organizace větších rozvojových lokalit a zlepšení stavu některých místních komunikací a úseků chodníků podél průtahu silnice II. třídy

- koncepce řešení krajiny je obsažena v kap. 5.1. návrhu územního plánu

3.1.3. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území

Při návrhu územního plánu bylo zhodnoceno účelné využití zastavěného území, na jehož základě byly v rámci zastavěného území vymezeny rozvojové lokality, tzv. plochy přestaveb v jednotlivých částech obce. Ty jsou uvedeny a charakterizovány v kap. 3.3. návrhu územního plánu.

3.2. Odůvodnění vymezení ploch s jiným způsobem využití dle § 3, odst. 4 vyhl. 501/2006 Sb.

#### Územním plánem jsou v zastavěném území a zastavitelných plochách vymezeny následující funkční plocha Zeleň na veřejných prostranstvích – ZV. Tato funkční plocha je v územním plánu obsažena proto, aby bylo možno vymezit systém sídelní zeleně a podmínky pro využití, zejména z důvodu ochrany před  nežádoucím zastavěním (podle přílohy č.7, části I., odst.1, písm. c vyhlášky 500/2006 Sb.).

3.3. Ochrana kulturních, historických a přírodních hodnot

Z hlediska ochrany památek jsou v řešeném území obce Kunčice následující objekty registrované v Seznamu kulturních památek České republiky, které územní plán plně respektuje:

- sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého (2005), č. 101778

Územním plánem je navrženo chránit a respektovat další objekty, které nejsou zapsány v seznamu kulturních památek ČR, které jsou však historicky či architektonicky zajímavé, zaslouží si zvýšenou pozornost a mohou být nazývány památkami místního významu. V řešeném území se jedná o pomník obětem 1. sv. války, dřevěná zvonička a Ukřižování. Tyto objekty dokládají způsob života, náboženské cítění a řemeslnou i uměleckou vyspělost mnoha minulých generací. Některé jsou též připomínkou dějinných událostí.

# Archeologické památky

Ve správním území Šaplavy je dnes prokázána anthropogenní aktivita až od vrcholného středověku, kdy je také ves prvně uváděna v historických zprávách. Ty také při severovýchodní hranici intravilánu připomínají pozdně středověké panské sídlo. Na katastru obce však dosud nebyla provedena archeologická povrchová prospekce. Zvýšenou pravděpodobnost výskytu hmotných pramenů tak můžeme očekávat pouze v intravilánu dnešní obce a to nejspíše v rozsahu daném její plochou na tzv. prvním vojenském mapování.

Z výše uvedených důvodů je možné chápat hodnocený prostor a především intravilán obce jako „území s archeologickými nálezy“ ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění.

## Ochrana přírody a krajiny

V řešeném území se nenachází žádná z kategorií zvláště chráněných území přírody (dle zákona č. 114/92Sb. ČNR, o ochraně přírody a krajiny, v platném znění), ani registrované významné krajinné prvky (VKP).

## Územní systém ekologické stability

Podle § 4 zákona č.114/1992 Sb., v platném znění, zajišťuje vymezení systému ekologické stability uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastnící pozemků, obce i stát.

Systém ekologické stability je v řešeném území zastoupen pouze prvky lokálního charakteru (dle zpracovaného generelu místních SES). Jedná se o následující prvky:

- lokální biokoridor BK3 je veden podél Králického potoka. Na něm jsou umístěna lokální biocentra BC2 Vachtelík a BC1 Na obecním.

- do jižního okraje řešeného území (lesní komplex) zasahuje biokoridor BK4 a lokální biocentrum BC5 Velký komorní.

ÚSES byl doplněn sítí interakčních prvků v podobě mezí, doprovodné zeleně cest a drobných toků, které je nutné výhledově zkvalitnit formou ozelenění či technických opatření (PEO). Jejich realizace souvisí s vyřešením majetkoprávních vztahů a bude součástí komplexních pozemkových úprav.

Většina prvků ÚSES má zajištěny prostorové parametry a zajištění jejich funkčnosti spočívá ve správném způsobu hospodaření (na LPF obnova přirozené dřevinné skladby dle stanoviště, na ZPF obnova květnatých luk v nivách vodotečí, doplnění břehových porostů vodotečí a rozptýlené zeleně, obnova malých vodních nádrží či poldrů).

Stávající i navrhované prvky ÚSES jsou  vymezeny jako Plochy přírodní – NP.

- Zlepšení  ekologické stability krajiny je územním plánem podpořeno vymezením Smíšených ploch nezastavěného území – NS zejména na vodou ovlivněných plochách (inundační území Bystřice a přítoků), kde je mimo zemědělské produkce vhodné podpořit funkci krajinotvornou .

Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Viz. kap. 5 odůvodnění.

Vodní plochy a toky

Podél východního okraje obce od severozápadu k jihovýchodu protéká Kralický potok. Ten se v Novém Bydžově vlévá do Cidliny. Kralický potok je ve správě ZVHS (Zemědělská vodohospodářská správa) a v celé délce je upraven na průtoky Q2  - Q5 (dvouleté až pětileté).

Záplavové území:  Ve své střední a dolní části potoka dochází k nevýrazným záplavám, které jen mírně zaplavují okolní pole a louky. Zástavba není zasažena. Záplavové území není stanoveno vodohospodářským orgánem.

Hydroligické číslo pořadí vodního toku:   1  -  04  -  02  -  050, s plochou povodí 20,742 km2

V obci se nachází 4 vodní nádrže z nichž jedna je bez vody. Jižně centra obce je vodní plocha,                     v minulosti provozována jako koupaliště s vlastním zdrojem vody. Mimo katastr obce severně je rybník Temník, 4 ha , 40 tis.m3, hl.vody u hráze 1,5 m, jižně na levostranném přítoku Kralického potoka je rybník Mozorník, 1,6 ha  , 25 tis.m3.

Severně u cesty na Lískovice se nachází pozorovací vrt HMÚ V 411, který má ochranné pásmo o poloměru 500 m.  K 1.1.1987 bylo pozorování na tomto vrtu zrušeno, ale vrt je stále majetkem HMÚ. PHO nezasahuje do katastru Šaplavy.

Pro potřeby správy a údržby vodních toků je nutné zachovávat po obou stranách volný nezastavěný manipulační pruh o šířce 6 m od břehové čáry.

Dle zákona č. 254/2001 Sb. ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) je nutné dodržet § 49 Oprávnění při správě vodních toků, nezbytně nutný volný manipulační pás pro výkon správy vodního toku odst. 2b u významných vodních toků nejvýše v šířce do 8 m od břehové čáry a odst. 2c u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry.

3.4. Východiska návrhu koncepce dopravní a technické infrastruktury

3.4.1. Doprava

Dopraví síť v řešeném území

V řešeném území, které se nachází západně od Hradec Králové, je provozována pouze doprava silniční. Obcí prochází silnice II/280 (zprostředkovává spojení s nadřazenou dopravní sítí- navazuje na silnici I/35) a dále pak dvě silnice III. třídy silnice III/28051- směr na Ohnišťany a silnice III/ 28052 ve směru na Myštěves.

Nejbližší železniční zastávka je v 3 km vzdálených Ohnišťanech, a to na trati č. 040 Hradec Králové- Chlumec nad Cidlinou - Trutnov.

Vzhledem k tomu, že průtahy silnice II. a III. tříd zprostředkovávají obsluhu jednotlivých objektů, není je síť místních komunikací příliš rozvětvená.

Na průtazích silnice II. třídy v Šaplavě a místních komunikací nejsou navrhovány žádné výrazné úpravy, pouze se doporučuje v rámci oprav a udržovacích prací zlepšovat kvalitu krytu a odtok srážkové vody z vozovky (kromě místní komunikace jižně centra jsou všechny komunikace ve velmi dobrém technickém stavu).

Pro nově navržené lokality k zástavbě budou zřízeny, resp. prodlouženy místní komunikace, které naváží na stávající dopravní systém. Způsob napojení je nutno řešit v souvislosti se způsobem zástavby jednotlivých rozsáhlejších lokalit zástavby, vedení komunikací uvnitř zastavovaných lokalit bude odvislé od konkrétního zastavovacího plánu a provedené parcelace. Místní komunikace v rámci 7 jednotlivých rozvojových lokalit budou předmětem řešení navazujících dokumentací. Realizace místní komunikace se předpokládá zejména v lokalitě Z1 – jako průjezdná komunikace propojující silnice III/28052 a II/280.

Při konkrétním návrhu parcelace pozemků je bezpodmínečně nutno nejdříve stanovit dostatečný veřejný prostor pro vedení komunikací, chodníků a inženýrských sítí. Šířka tohoto veřejného pozemku by neměla klesnout pod 9 m mezi oploceními. Při návrhu je též nutno respektovat požadavky na plochy k vyvinutí křižovatek (napojení) a potřebných rozhledových polí v křižovatkách. Podcenění tohoto problému má mnohdy za důsledek zpětný odkup pozemků od nových majitelů.

Intenzity dopravy

Sčítání dopravy je cyklicky prováděno Ředitelstvím silnic ČR pravidelně jednou za pět let. Zahrnuje dálnice, všechny silnice  I. a II. třídy a vybrané silnice III. třídy a místních komunikací.

Výhledové intenzity jsou extrapolovány pomocí růstových koeficientů dle Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha.

Veškeré údaje jsou uváděny ve skutečných vozidlech za 24 hodin v obou směrech a představují celoroční průměr.

Pro řešené území je využitelný sčítací úsek č. 5-4578 na silnici II/280 (Sukorady- Smidary). Silnice je minimálně dopravně zatížena, počty vozidel v roce 2000 činily 569 vozidel za 24 hodin.

Kategorizace silnic a funkční třídy

Dle "Kategorizace silniční a dálniční sítě do roku 2030 v ČR“ (zpracovatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, červen 2000) je přiřazena silnici II/280 kategorie S 7,5/70 (tzn. z toho plyne volná šířka vozovky 9,5 m a návrhová rychlost 70 km/hod). Vzhledem k přenášeným intenzitám je tato kategorie i výhledově dostačující.

Kategorie místních komunikací jsou v závislosti na funkční třídě určeny ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Dle této ČSN je nejmenší šířka mezi obrubami u dvoupruhové obousměrné komunikace 6,0 m (MO 7/30, funkční třídy C2, C3), chodník při vozovce má mít minimální šířku 2,0 m, v odůvodněných případech lze šířku snížit na 1,5 m.

Šířkové uspořádání dle ČSN je u některých místních komunikací nedostačující, je však dostačující provozu po nich uskutečňovanému. Tento rozpor je nutno řešit v odůvodněných případech změnou způsobu provozu motorových vozidel a jejich souběhu s pěšími ve společném prostoru místní komunikace. Předpokládá se šířka zpevnění cca  4,5  m s oboustranným zeleným pásem.

Funkční skupina stávajících průtahů silnic II. tříd je dle ČSN 736110 ve skupině B, průtahy silnic III. tříd mají skupinu B až C. Místní komunikace mají funkční skupinu C, obytné zóny skupinu D1. Komunikace nepřístupné provozu silničních motorových vozidel (Stezky, pruhy a pásy pro cyklisty, stezky pro chodce a chodníky) mají funkční skupinu D2.

Při parcelaci je nutno tyto minimální kategorie respektovat včetně nutného pásu pro pokládky podzemních inženýrských sítí. V případě zřizování obytných ulic je prakticky minimální šířka veřejného prostoru (mezi oplocením) 9 m.

Pěší doprava

Chodníky jsou realizovány v obci podél průtahu silnice II. třídy.

Chodníky, včetně přechodů přes vozovky a přístupů na autobusové zastávky, je nutno budovat dle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické  požadavky, zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Zájmovým územím neprochází žádná  turistická trasa.

Cyklistická doprava

Řešeným územím jsou vedeny 2 cykloturistické trasy značené v rámci projektu Mikroregionu Novobydžovsko. V areálu místního sportoviště byla zřízena zastávky na cyklotrasách.

Cyklotrasa 181– Hrádek, Nechanice, Lodín, Petrovice, Myštěves, Šaplava, Ohnišťany, Chomutice. Cyklotrasa je součástí Žitavské stezky. Značení na území mikroregionu začíná v Petrovicích na křižovatce do Lodína. Po silnici vede do obcí Myštěves a Šaplava. Pokračuje na Ohnišťany a končí v obci Obora na trase 4140. Délka trasy v mikroregionu je 13 km

Cyklotrasa 4287 – Lískovice, Šaplava, Loučná Hora, Smidary, Janovice, Hlušice, Skochovice, Lužec nad Cidlinou. Trasa se napojuje na síť značených cyklotras v okolí Hořic na rozcestí s trasou 4143 v Lískovicích. Vede po místní komunikaci na křižovatku se silnicí č. 280 u Šaplavy. Po ní směřuje přes Loučnou Horu do Smidar. Za mostem odbočí k zámku a okolo kostela vyjde společně s trasou 4290 na náměstí.Na konci obce se trasy rozdělují. Pokračuje do Smidarské Lhoty, Janovic a Hlušic na křižovatku s trasou 144. Dále do Hlušiček, Žantova, Skochovic a opouští území mikroregionu.

Návrh nepočítá s realizací samostatných cyklostezek.

Doprava v klidu

Parkování je  prováděno v profilu místních komunikací a na vlastních pozemcích. V obce není vymezeno výraznější mimouliční parkoviště.

Dostatečné plochy pro parkování a odstavování osobních vozidel je nutno dimenzovat u všech potenciálních cílů dopravy, tj. u obytných staveb, výrobních a administrativních zařízení, škol a zařízení občanské vybavenosti. Potřeba parkovacích a odstavných stání se stanoví výpočtem dle ČSN 736110.

Ochranná pásma

Problematiku silničního ochranného pásma upravuje zákon č.13/1997 o pozemních komunikacích. Silniční ochranná pásma slouží k ochraně silnice a provozu na ní mimo souvisle zastavěné území obcí. Je v nich zakázána nebo omezena stavební činnost, která by mohla ohrozit vlastní komunikaci nebo provoz na ní. Výjimky  uděluje v odůvodněných případech příslušný silniční správní orgán.

Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky     50 m a ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky pro silnice II. a III. tříd.

3.4.2. Zásobování pitnou a užitkovou vodou

Obec Šaplava má proveden venkovní vodovod, původně napojený na zdroj vody v Ohnišťanech. Hlavní zásobní řad je profilu DN 110 mm. V současné době je obec napojena na VSVČ – Vodárenskou soustavu Východní Čechy přes obec Myštěves. Tlakově je vodovodní síť ovládána věžovým vodojemem Králíky objemu 200 m3, s kótami 274,18/279,87 m n.m. Hydrostatický tlak se v obci pohybuje v rozmezí 0,28 – 0,22 Mpa. Původní propojení s Ohnišťany zůstává pro případ možné poruchy jako záložní zdroj.

Na vodovodní síť Šaplavy je napojeno malé sídlo Kouty, které se nachází východním směrem již mimo k.ú. obce Šaplavy.

Vodovodní síť bude doplněna v místech nové zástavby a to řady DN 110 mm, vzhledem k požárnímu zabezpečení.

Bilance potřeby vody

Demografický vývoj : stávající počet obyvatel …………………  117

navrhovaných  15 RD x 4 ……………..   60

celkem                                                                                        177, zaokrouhleno na 180 obyvatel

specifická potřeba  :   obyvatelstvo  ……………………………  150 l/ob.d

tech.a obč.vybavenost …………………..    20  -„-

celkem                                                                                             170 l/ob.d

Průměrná potřeba  Qp      =   180  x  170  =   30,60 m3/d

Denní maximum    Qdmax =   30,60  x  1,5  =  45,90  m3/d  =  0,53  l/s

Hodinové max.      Qhmax  =   0,53  x  2,0  =  1,06 l/s

Zemědělství má vlastní zdroje vody, pro průmysl nebo oblast podnikání lze  uvažovat  se zvýšením potřeby o 10 až 15 % .

#### Potřeba vody požární

Dle ČSN 73 08 73 z října 1995

Hodnoty nejmenší dimenze potrubí, odběrné vody a obsahu nádrže

DN                                  Q                                 obsah nádrže

mm                                 l/s                                        m3

a) Rod.domy a nevýrobní objekty

do plochy  120 m2                                           80                             4   -   7,5                                   14

b) Nevýrobní objekty 120 – 1500 m2                100                            6   -   12                                     22

c) Nevýrobní objekty o ploše

větší 1500 m2,

výrobní objekty 500 – 1500 m2

otevř,technol.zařízení do 1500 m2                           125                          9,5   -   18                                   35

d) Výrobní objekty, sklady a otevř.

tech.zařízení větší 1500 m2                             150                          14   -   25                                   45

e) Výr.objekty a sklady s vysokým

pož.zatížením větší 2500 m2                           200                          25   -   40                                   75

Objekty pod bodem c),d),e) pro své požární zabezpečení musí mít vlastní akumulace, protože zvýšené množství požární vody nemůže dodat v požadovaném množství a tlaku. Požární zabezpečenost obce je zajištěna osazenými požárními hydranty na vodovodní síti a 4 vodními plochami které se nachází v zastavěné části obce. V jižní části středu obce se nachází vodní nádrž, které má vlastní zdroj vody.

### Tlakové poměry – v současné době jsou ovlivňovány po napojení na Vodárenskou soustavu Východní Čechy  tlakem věžového vodojemu Králíky obsahu 200 m3, s kótami 279,87/274,18 m n.m.  Hydrostatický tlak v obci se bude pohybovat v rozmezí 0,28  -  0,22 Mpa.

Nouzové zásobování pitnou vodou

Při poruše vodovodního systému a přerušení dodávky pitné vody, zdrojem vody bude vodovodní systém okolních obcí, při větším rozsahu dovoz vody cisternami ze zdroje vzdáleného do  15 km.

### 3.4.3. Kanalizace a čištění odpadních vod

V obci je provedena jednotná kanalizační síť profilů DN 400, 500, 600 mm , která odvodňuje prakticky celou obec. Ve východní části obce je vyústěna do místní vodoteče a ta je posléze zaústěna do Kralického potoka. Odpadní vody jsou čištěny v septicích, u objektů které nelze napojit na kanalizaci v jímkách na vyvážení.

Na současném vyústění kanalizace bude provedena komora dešťového oddělovače ( DO ) a odtud budou odpadní vody přivedeny na budoucí čistírnu odpadních vod ( ČOV ), tj. pro cca 250 EO ( včetně vybavenosti a oblasti podnikání ), přítok odpadních vod 30, 60 m3/d , BSK5  =  15 kg O2/d . Vyčištěné odpadní vody budou vyústěny do Kralického potoka. Navržené  OP ČOV je o poloměru r = 50 m od vnějších objektů čistírny.

Ochranná pásma

K bezprostřední  ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se dle zákona      č. 274/2001 Sb. v platném znění (Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu) vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok.

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu a to:

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně	- 1.5 m

- u vodovodních řadů  a kanalizačních stok nad průměr 500 mm		- 2.5 m

Výjimku z ochranného pásma může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad.

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze provádět některé činnosti jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele (pokud tak vyplývá z provozní smlouvy). Jedná se zejména o následující činnosti:

- provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování.

- vysazovat trvalé porosty.

- provádět skládky jakéhokoliv odpadu.

- provádět terénní úpravy.

3.4.4. Elektrorozvody

Provozovatel elektrické sítě: ČEZ Distribuce, a.s., Východočeská energetika a.s., Provozní správa Hradec Králové

Způsob napájení

Řešené území je  napájeno elektrickou energií vrchním primérním rozvodným systémem 35 kV.

Primérní rozvod

Území je napájeno z primérní kmenové linky 35kV VN 302. Z této kmenové linky je vrchní odbočkou připojena trafostanice v obci.

Transformace VN/NN

K transformaci VN/NN slouží celkem 1 transformačních stanice v majetku VČE:

| majitel: VČE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| číslo TS | název TS | druh TS | výkon TS |
| TS 497 | ŠAPLAVA | Věžová | 250 kVA |
| instalovaný výkon: distribuce celkem |  |  | 250kVA |

Stávající zatížení

Vzhledem k tomu, že nejsou měřena maxima zatížení v jednotlivých transformačních stanicích, je maximální příkon obce stanoven z instalovaného výkonu v transformaci VN/NN.

Průměrný koeficient vytížení je odhadnut u trafostanice ČEZ Distribuce, a.s. :     0,75 při cos fí = 0,9

Pp = 250 x 0,75 x 0,9   = 169 kW

Sekunderní rozvod

Sekunderní rozvod je proveden normalizovanou napěťovou soustavou 3+PEN, 400/230V, AC, TN-C, převážně vrchním vedením. V transformaci VN/NN je menší rezerva výkonu (po výměně transformátoru za větší jednotku), využitelná vzhledem k nízké přenosové schopnosti vrchního vedení pouze v blízkosti TS.

Návrh řešení

Nová výstavba

Návrh řeší v návrhovém období výstavbu rodinných domů cca 15 RD) + plochy pro podnikatelské aktivity, sport. Obec je plynofikovaná.

Požadovaný příkon a jeho zajištění

Rozhodujícím faktorem pro výpočet potřeby elektrické energie je způsob vytápění. Proto je počítáno u místních částí, kde plynofikace proběhla s plynovým vytápěním u 90% nových rodinných domů.

Distribuce

Výpočet požadovaného příkonu je proveden samostatně pro stávající a samostatně pro navrhovanou zástavbu.

Stávající zástavba:

Roční trend růstu příkonu je vzhledem k plynofikaci uvažován cca 2 % ročně (k = 1,35 pro návrhové období 15 let).

stávající příkon : P1= 169 kW

příkon v r. 2023 : P2= k x P1= 1,35 x 169 = 228 kW

Navrhovaná zástavba:

2 RD el.vytápěné : P3= 2 x (6 + 4/21/2) = 18 kW

13 RD  plyn.vytápěné. : P4= 13 x (1,6 + 6,4/131/2) = 44 kW

Celkem navržené RD : P5= P3+ P4= 18 + 44 = 62 kW

Občanská vybavenost : P6= 0,3 xP5 = 0,3 x  = 19 kW

Celkem navržená zástavba : P7= P5+P6= 62 + 19 = 81 kW

Celkem distribuce v r.2023: P8= P2+P7= 228 + 81 = 309 kW

V případě vzniku většího průmyslového odběru bude situace řešená přezbrojením trafostanice nebo postavením nové trafostanice s vrchní primérní přípojkou.

Zajištění výhledového výkonu:

Způsob napájení obce zůstane i nadále nezměněn, t.j. napětím 35 kV, stávajícím vrchním systémem 35 kV. Zajištění výkonu v této lince se vymyká náplni územního plánu.

Transformace VN/NN

Výhledový požadovaný výkon 309 kW pro distribuci bude zajištěn ze stávající trafostanice, která se přezbrojí a osadí větším transformátorem. K nové soustředěné  zástavbě na východní části obce bude nutno posílit stávající sekunderní vedení, nebo položit nový samostatný sekunderní vývod.

Primérní rozvod

Primerní rozvodný systém 35 kV zůstane zachován.

Sekunderní rozvod

Nová zástavba bude připojována vrchním nebo kabelovým sekundérním vedením (dle místních podmínek určených Rozvodným závodem VČE). Stávající vrchní rozvodná síť bude podle možnosti a požadavků na výkon postupně kabelizována.

Navržený typ kabelu : AYKY 3x240+120 mm2.

Ochranná pásma (dle Sbírky zákonů č. 458/2000.)

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

Pro zařízení vybudovaná před 1. 1. 2000  po 1. 1. 1995 platí ochranná pásma:

Vrchní primerní vedení do 35 kV - 7 m od krajních vodičů (ochranné pásmo je vymezeno po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení).

Vrchní primerní vedení do 110 kV - 12 m od krajních vodičů.

Vrchní primerní vedení do 220 kV - 15 m od krajních vodičů.

Vrchní primerní vedení do 400 kV - 20 m od krajních vodičů.

Trafostanice VN/NN do 35 kV - stožárová - jako vrchní vedení do 35 kV.

Trafostanice VN/NN do 35 kV - zděná - 20 m od obvodové zdi.

Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) - 1 m na každou stranu od krajního kabelu.

Pro zařízení vybudovaná před 1. 1. 1995 platí ochranná pásma:

Vrchní primerní vedení do 35 kV - 10 m od krajních vodičů (ochranné pásmo je vymezeno po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení).

Vrchní primerní vedení do 110 kV - 15 m od krajních vodičů.

Vrchní primerní vedení do 220 kV - 20 m od krajních vodičů.

Vrchní primerní vedení do 400 kV - 25 m od krajních vodičů.

Trafostanice VN/NN do 35 kV - stožárová - jako vrchní vedení do 35 kV.

Trafostanice VN/NN do 35 kV - zděná - 30 m od obvodové zdi.

Kabelové vedení všech druhů (do 35 kV) - 1 m na každou stranu od krajního kabelu.

3.4.5. Telekomunikace

Provozovatel telefonní sítě: Telefónica O2  Czech Republic, a.s., telekomunikační obvod Hradec Králové.

V řešeném území  byla provedena úplná kabelizace telefonní sítě připojené na tranzitní telefonní ústřednu Hradec Králové. Tato nová síť pokryje bez problémů požadavky do roku 2018. Připojení nové bytové a průmyslové výstavby bude řešeno v rámci stávající kabelizace, resp. samostatnými stavbami v případě většího rozsahu výstavby.

K ochraně stávajících telekomunikačních vedení a zařízení je nutno před jakoukoliv stavební činností si vyžádat stanovisko technické dokumentace Telefónica O2, a.s., technická dokumentace, Hradec Králové. Při navrhování tras inženýrských sítí bude respektována norma ČSN 736005 “Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.

- Je nutné respektovat ochranné pásmo telekomunikačních rozvodů 1,5 m po obou stranách.

3.4.6. Radiokomunikace

Správním územím obce Šaplava neprocházejí žádné provozované RR trasy.

3.4.7. Zásobování plynem

Řešené území je plynofikováno STL plynovodem.

Návrh počítá s plynofikací rozvojových lokalit prostřednictvím prodloužených plynovodních řadů, které je možno bezproblémově napojit na stávající síť.

Objekty, které nejsou napojeny na zemní plyn, je třeba začít vytápět jiným druhem ekologicky šetrnějšího  paliva  jako je na př. propan - butan, dřevo, dřevní odpad, biomasa, sluneční energie a pod. Je nutné omezit používání fosilních paliv s vyšším obsahem síry a  nespalitelných látek,  které při spalování znečisťují přízemní vrstvu atmosféry.

Souběžně s hlavní energií pro vytápění je vhodné, např. pro předehřev teplé vody užitkové, využívat i energie sluneční, získávané pomocí slunečních kolektorů.

Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu. Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor                                 v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu.

Ochranná pásma činí:

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu,

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,

c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

Řešeným územím nejsou vedeny trasy VTL ani VVTL plynovodů.

- 3.4.8. Odpady

V území není evidován žádný velký zdroj znečištění REZZO 1.

V řešeném území se nenachází žádná provozovaná skládka. Odstraňování odpadů probíhá v zájmovém území svozem a skládkováním firmou Severočeské komunální služby Jablonec. Stejná firma zajišťuje svoz nebezpečného odpadu. Tříděný odpad (plasty, sklo, papír) sváží firma PERNT Chlumec nad Cidlinou.

Pro návrhové období se předpokládá odstraňování TKO dosavadním způsobem. V obci nebude založena žádná skládka. Kontaminovaná místa budou navržena k asanaci.

Je důležité též sledovat všechny producenty průmyslových  odpadů, zda s nimi nakládají dle zákona č.185/2001 Sb., v platném znění.

Všechny případné, v budoucnu vzniklé tzv. černé skládky budou sanovány s ohledem na ochranu složek životního prostředí (především ochranu vod) v souladu se zásadami, stanovenými zákonem     č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

V řešeném území nejsou evidována kontaminovaná místa.

- 3.4.9. Ložiska nerostných surovin, poddolovaná a sesuvná území, radonové riziko

V území se nenacházejí výhradní či nevýhradní ložiska nerostných surovin, poddolovaná či sesuvná území.

###### 3.4.10. Civilní ochrana,  obrana státu, požární ochrana a další specifické požadavky

Zóny havarijního plánování

Obec Šaplava nezasahuje do žádné vnější zóny havarijního plánování. V řešeném území se nenacházejí žádné objekty či areály, kde by hrozilo riziko vzniku mimořádné události.

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události

V obci nebyl vybudován žádný stálý úkryt, pro ukrytí obyvatelstva je možno využít improvizované úkryty, většinou sklepní prostory stávající zástavby, nejvhodnější jsou vícepatrové objekty občanské vybavenosti. Návrhem územního plánu není vymezena plocha pro zřízení stálého úkrytu.

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování

Jako shromaždiště obyvatel v případě mimořádné události budou sloužit místa určená krizovým štábem. K nouzovému ubytování obyvatel budou sloužit vhodné objekty a zařízení mimo řešené území, kde se takové objekty nevyskytují.

Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci

V řešeném území se nenachází žádný stálý sklad humanitární pomoci. V případě nutnosti budou určena místa pro jejich skladování a výdej.

Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek

V případě úniku nebezpečných látek budou tyto odvezeny mimo řešené území, kde se objekty či plochy vhodné pro jejich uskladnění nenacházejí.

Záchranné, likvidační a obnovovací práce

V  případě vzniku mimořádné události se na záchranných, likvidačních a obnovovacích pracích budou podílet právnické osoby a podnikající fyzické osoby dle charakteru mimořádné události (dle výpisu z havarijního plánu Královéhradeckého kraje).

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií

Obec bude zásobována pitnou vodou z cisteren plněných ze zdroje VSVČ a ostatních obcí. Množství vody bude doplňováno dovozem balené vody. Užitkovou vodou bude obec zásobována z veřejných i soukromých studní.

Pro zásobování elektrickou energií bude na určené objekty připojen mobilní náhradní zdroj energie.

- Požární ochrana

Dodávka požární vody je zajištěna pomocí požárních hydrantů osazených na vodovodní síti a dále lze využít jako zdroj požární vody místních vodních ploch.

- 4. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

- 4.1. zemědělský půdní fond

- Hranice zastavěného území

- Zastavěné území je v územním plánu vymezeno k datu 29.2.2008. Hranice zastavěného území je patrna z grafické části dokumentace (hlavní výkres, koordinační výkres, výkres základního členění).

- Struktura využití zemědělských pozemků

| Druhy pozemků (údaje roku 2004) |  |
| --- | --- |
| Celková výměra pozemku (ha) | 201.0985 |
| Orná půda (ha) | 135.9155 |
| Chmelnice (ha) | 0.0000 |
| Vinice (ha) | 0.0000 |
| Zahrady (ha) | 5.7060 |
| Ovocné sady (ha) | 0.0000 |
| Trvalé trávní porosty (ha) | 14.3070 |
| Zemědělská půda (ha) | 155.9285 |
| Lesní půda (ha) | 29.2394 |
| Vodní plochy (ha) | 1.3336 |
| Zastavěné plochy (ha) | 5.0905 |
| Ostatní plochy (ha) | 9.5065 |

- Pedologie, bonitované půdně ekologické jednotky

V zájmovém území se nacházejí následující půdy: černozemě typické karbonátové a lužní na slinitých a jílovitých substrátech, rendziny až rendziny hnědé na opukách, slínovcích a vápenitých svahových hlínách, rendziny, rendziny hnědé a hnědé půdy na slínech, jílech, hnědozemě ilimerizované oglejené a ilimerizované půdy oglejené na sprašových hlínách, hnědozemě ilimerizované oglejené a ilimerizované půdy na svahových hlínách se sprašovou příměsí, oglejené půdy a hnědé půdy oglejené na usazeninách limnického charakteru, oglejené půdy a hnědé půdy oglejené na různých jílech, včetně slinitých, nivní půdy na nivních uloženinách, nivní půdy glejové na nivních uloženinách, lužní půdy na nivních uloženinách, jílech a slínech, lužní půdy glejové na nivních uloženinách a spraši.

Vylišením BPEJ byly upřesněny hranice jednotlivých půdních představitelů, v grafické části dokumentace jsou zakresleny bloky zemědělské půdy zařazené dle kvality půdy vyjádřené třídami     I.-V.

- Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami

V řešeném území se vyskytují převážně půdy horších kvalit (třída ochrany III.- V.). Pouze v nivě Kralického potoka se jedná o půdy I. třídy ochrany

Územní plán upřednostňuje lokalizaci návrhových ploch do současně zastavěných území jednotlivých sídel. Jedná se o přestavbové plochy P charakterizované v současnosti nevyužívanými případně nedostatečně využívanými plochami. V Šaplavě je to většina rozvojových lokalit, které využívají volné pozemky v centrální části zástavby, plocha pro rozvoj sportu je vymezena rovněž na volné ploše v přímé návaznosti na stávající sportoviště.

# Přehled odnětí půdního fondu  - přestavbové plochy (v zastavěném území)

| Číslo lokality | Návrh funkčního využití lokality | celková výměra lokality (ha) | Výměra zemědělské půdy |  |  | Výměra nezeměděl-ských pozemků (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BPEJ | Třída ochrany | dílčí výměra (ha) |  |
| P1 | Bydlení | 0,34 | 31901 | III. | 0,34 |  |
| P2 | Bydlení | 0,98 | 31901 | III. | 0,98 |  |
| P3 | Sport | 0,37 | 31901 | III. | 0,37 |  |
| P4 | Výroba drobná | 0,36 |  |  |  | 0,36 |
| Σ |  | 2,05 |  |  | 1,69 | 0,36 |

Mimo zastavěné území jsou územním plánem vymezeny plochy zastavitelné - Z. Ty jsou v Šaplavě pouze 2 – jedná se o lokalitu Z1 pro rozvoj obytného prostředí na východním okraji zástavby (lokalita byla navržena i v předcházející urbanistické studii) na půdách III. třídy ochrany a lokalitu Z2 pro centrální čistírnu odpadních vod. Lokalita Z1 je vymezena na půdách I. třídy ochrany. Vzhledem ke svému účelu je však zásadní technická stránka řešení lokality, která musí být navržena u vodoteče a musí být dopravně dobře dostupná. Rovněž rozsah záboru není velký.

# Přehled odnětí půdního fondu  - zastavitelné plochy (mimo zastavěné území)

| Číslo lokality | Návrh funkčního využití lokality | celková výměra lokality (ha) | Výměra zemědělské půdy |  |  | Výměra nezeměděl-ských pozemků (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BPEJ | Třída ochrany | dílčí výměra (ha) |  |
| Z1 | Bydlení | 1,10 | 31901 | III. | 1,10 |  |
| Z2 | Technická infrastruktura | 0,27 | 36000 | I. | 0,27 |  |
| Σ |  | 1,37 |  |  | 1,37 |  |

- Zemědělská prvovýroba

Na pozemcích v katastru Šaplavy  hospodaří Rolnické družstvo Králíky.  V obci není žádný soukromě hospodařící zemědělec. Stávající areál zemědělské výroby je územním plánem respektován.

- Pozemkové úpravy

V řešeném území nebyly komplexní pozemkové úpravy realizovány ani započaty.

- Opatření k zajištění ekologické stability

Územním plánem jsou převzaty prvky systému ekologické stability, které jsou v řešeném území lokálního charakteru. Prvky systému ekologické stability jsou doplněny interakčními prvky navrženými jako doprovodná zeleň podél komunikací a cest v krajině a vodotečí.

- Zemědělské účelové komunikace

Systém zemědělských účelových komunikací není návrhem ÚP dotčen.

- 4.2. Pozemky určené k plnění funkcí lesa

V územním plánu nejsou vymezeny rozvojové lokality na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, zastavěné území ani zastavitelné plochy nezasahují do pásma 50m od hranice lesa.

Územní plán neobsahuje konkrétní plochy k zalesnění. V rámci přípustného využití funkcí ploch ve volné krajině je případné zalesnění podmíněné souhlasem orgánu ochrany ZPF.

- 5. VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, INFORMACE O RESPEKTOVÁNÍ STANOVISKA K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebylo požadováno.

- 6. OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

- Obsah textové části odůvodnění ÚP:

- 1.Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem				str. 1

- 2. Údaje  o splnění zadání, splnění pokynů pro zpracování návrhu			str. 1

- 3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení , zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území				   						str. 2

3.1. Odůvodnění koncepce rozvoje včetně vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeby vymezení zastavitelných ploch

3.1.1. Vymezení řešeného území

3.1.2. Východiska koncepce rozvoje obce

3.1.3. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území

3.2. Odůvodnění vymezení ploch s jiným způsobem využití dle § 3, odst.4 vyhl.       501/2006 Sb.

3.3. Ochrana kulturních, historických a přírodních  hodnot

3.4. Východiska návrhu koncepce dopravní a technické infrastruktury

3.4.1. Doprava

3.4.2. Zásobování pitnou a užitkovou vodou

### 3.4.3. Kanalizace a čištění odpadních vod

3.4.4. Elektrorozvody

3.4.5. Telekomunikace

3.4.6. Radiokomunikace

3.4.7. Zásobování plynem

- 3.4.8. Odpady

- 3.4.9. Ložiska nerostných surovin, poddolovaná a sesuvná území, radonové

- riziko

###### 3.4.10. Civilní ochrana,  obrana státu, požární ochrana a další specifické

###### požadavky

- 4. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní

- fond	a pozemky určené k plnění funkce lesa					str. 14

4.1. Zemědělský půdní fond

4.2. Pozemky určené k plnění funkcí lesa

- 5. Výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, informace o respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí					str. 16

- 6. Obsah odůvodnění územního plánu						str. 17

- Obsah grafické části odůvodnění ÚP:

- koordinační výkres

- výkres širších vztahů

- výkres předpokládaných záborů půdního fondu